| ครั้งที่แก้ไข | วันที่บังคับใช้ | รายละเอียดการแก้ไข | เลขที่ใบ DAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 14 ก.พ. 2568 20 ต.ค. 2568 | ขอจัดทำ ขอแก้ไขหมายเลขเอกสาร WI-PP-005DF เป็น WI-PP-005PL แก้ไขชื่อเรื่อง แก้ไขข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ขอบเขต ข้อที่ 3 คำจำกัดความ ข้อที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 2025-00205 2025-00346 |

| ลำดับ | สารบัญ | หน้า |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | วัตถุประสงค์ ขอบเขต คําจํากัดความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5.1 การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ทําด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง 5.2 กรณีมีการแตกของแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 5.3 ประกาศ สื่อสาร การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง 5.4 การทําความสะอาดพื้นที่ที่มีแก้วแตก และบริเวณใกล้เคียง 5.5 การควบคุมใบมีดคัดเตอร์สําหรับแผนกผลิต 5.6 การควบคุมใบมีดคัดเตอร์สําหรับแผนกคลังสินค้า เอกสารบันทึก | 3 3 3 3 3 3 3-4 4 4 4-5 5 5 |

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนของเศษแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง และใบมีดคัดเตอร์ในโรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย

- ขอบเขต

  - ครอบคลุมพื้นที่โรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ สินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย บริเวณการแบ่งบรรจุ และสถานที่คลังจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

- คำจำกัดความ

  - โรงงานผลิต	=	โรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณการแบ่งบรรจุ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  - การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ทําด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง และใบมีดคัดเตอร์ในโรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตรายและบริเวณแบ่งบรรจุ

- หัวหน้างานแผนกผลิตเป็นผู้จัดทําแผนการตรวจ กระจก แก้ว และหลอดไฟในโรงงานผลิต (FM-PP-001PL)

- พนักงานผลิตเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ว กระจก พลาสติกแข็ง และหลอดไฟ ตามระยะเวลาที่กำาหนดในแผน และลงบันทึกใน รายงานการตรวจ กระจก แก้ว และหลอดไฟ ในโรงงานผลิต (FM-PP-002PL)

- แผนกคลังวัตถุดิบจัดทํา แผนการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัถตุดิบ (FM-PM-004PL) และ รายงานการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัถตุดิบ(FM-PM-005PL)

  - กรณีมีการแตกของแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้

    - พนักงานหยุดทําการผลิตหรือจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าทันที เมื่อมีการแตกของ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งใน บริเวณที่ทําการผลิต หรือมีความเสี่ยงกับการปนเปื้อนสู่สินค้า หรือผลิตภัณฑ์

    - พนักงานทําการแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาคัดแยกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปิ้อน หรือคาดว่าจะมีการปนเปื้อน ออกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปกติ

    - พนักงานทําการกักสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนหรือคาดว่ามีการปนเปื้อนพร้อมทั้งติดป้ายชี้บ่งสินค้าที่ไม่เป็นไป            ตามข้อกำหนด และรอการตรวจสอบ

    - การตรวจสอบโรงงานผลิต และโรงงานแบ่งบรรจุ

พนักงานผลิต บันทึกปัญหาที่พบลงในเอกสารแบบฟอร์ม “REWORK, REJECT, HOLD, URGENT RELEASE REPORT” (FM-PQ-004PL) และรายงานต่อผู้จัดการแผนกผลิต ผู้จัดการบริหารวัตถุดิบและคลังวัตถุดิบ หรือผู้จัดการแผนควบคุมคุณภาพเพื่อพิจารณา และระบุวิธีดําเนินการตรวจสอบ วัตถุดิบ หรือสินค้าปนเปื้อน การแก้ไขโรงงานผลิต และโรงงานแบ่งบรรจุ

พนักงานผลิตเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขสินค้าตามวิธีการที่แจ้งและสรุปผลการดําเนินงานลงในแบบฟอร์ม “REWORK, REJECT, HOLD, URGENT RELEASE REPORT” (FM-PQ-004PL) รวมทั้งแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง

  - ประกาศ สื่อสาร การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง

5.3.1   ห้ามนำสิ่งของที่มีส่วนประกอบของ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ที่สามารถแตกหักได้เข้าในบริเวณโรงงานผลิต หากมีความจําเป็นให้แจ้งหัวหน้างานตรวจสอบของตอนนําเข้าและบันทึก รวมถึงทําการบันทึกสิ่งของตอนนําออกจากบริเวณการผลิต   ซึ่งสิ่งของต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

5.3.2   ห้ามพนักงานเปลี่ยนหลอดไฟ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งในระหว่างการผลิตสินค้า หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยน หรือมีการซ่อมแซมให้หยุดการผลิตและเคลื่อนย้ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปเก็บในสถานที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อน จากนั้นพนักงานทําการบันทึกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ใบแจ้งขอให้ดำเนินการซ่อมและปรับปรุง FM-VV-023VV เพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป

  - การทําความสะอาดพื้นที่ที่มีแก้วแตก และบริเวณใกล้เคียง

    - กั้นพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณที่เศษแก้วกระเด็นไปถึงด้วยเชือก

    - ให้พนักงานใช้ไม้กวาดพลาสติก และโกยเศษแก้วหรือเศษพลาสติกออกให้หมด ใส่ในถุงขยะ พร้อมใช้เครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง

    - นําอุปกรณ์ที่ทําความสะอาด เช่น ไม้กวาดพลาสติก ไม้ถูพื้น รวมทั้งชุดพนักงานไปซักล้าง และทําความสะอาดให้ เรียบร้อย

    - ทําการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงรัศมี 2 เมตร ให้มันใจได้ว่าไม่มีเศษแก้วและพลาสติกหลงเหลืออยู่

  - การควบคุมใบมีดคัดเตอร์สําหรับแผนกผลิต

    - ใบมีดคัดเตอร์จะถูกควบคุมการเบิก-จ่ายโดยเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิตและมีผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นผู้อนุมัติโดยจะลงบันทึกใน รายงานตรวจสอบใบมีดคัตเตอร์โรงงานผลิต (FM-PP-013PL)

5.5.2 หัวหน้างานแต่ละส่วนจะเป็นผู้เบิก จากข้อ 5.5.1 เท่านั้น

5.5.3  การเบิกจ่ายหากจะมาเบิกครั้งถัดไปต้องนําใบมีดเดิมมาแลกเปลี่ยนใบมีดใหม่ทุกครั้งหากไม่มีใบมีดเดิม จะไม่มีการจ่ายใบมีดใหม่ออกไปยังส่วนงานผลิต และงานแบ่งบรรจุ

  - การควบคุมใบมีดคัดเตอร์สําหรับแผนกคลังสินค้า

5.6.1 ใบมีดคัดเตอร์จะถูกควบคุมการเบิก-จ่าย โดยหัวหน้าคลังสินค้าและบันทึกลงในเอกสาร บันทึกการควบคุมการเบิก-จ่าย แผนก   คลังสินค้า (FM-PM-006PL)

5.6.2 พนักงานส่วนคลังสินค้า ที่ต้องการเบิกจะต้องนําใบมีดเดิมมาแลกเปลี่ยนใบมีดใหม่ทุกครั้งหากไม่มีใบมีดเดิมจะไม่มี การจ่ายใบมีดใหม่ออกไปยังส่วนงานคลังสินค้า

- เอกสารบันทึก

  - FM-VC-023VV	 = 	ใบขอดำเนินการซ่อมปรับปรุง

  - FM-PP-001PL	= 	แผนการตรวจกระจก แก้ว พลาสติกแข็งและหลอดไฟในโรงงานผลิต

  - FM-PP-002PL	= 	รายงานการตรวจกระจก แก้ว พลาสติกแข็งและหลอดไฟในโรงงาน

  - FM-PM-004PL	=	แผนการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัถตุดิบ

  - FM-PM-005PL	= 	รายงานการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัถตุดิบ

  - FM-PQ-004PL	= 	REWORK, REJECT, HOLD, URGENT RELEASE REPORT

  - FM-PP-013PL	= 	รายงานตรวจสอบใบมีดคัตเตอร์โรงงานผลิต

  - FM-PM-006PL	=	บันทึกการควบคุมการเบิก-จ่าย แผนกคลังสินค้า