| ครั้งที่แก้ไข | วันที่บังคับใช้ | รายละเอียดการแก้ไข | เลขที่ใบ DAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15 ธ.ค. 2568 | ขอจัดทำ | 2025-00383 |

| ลำดับ | สารบัญ | หน้า |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | วัตถุประสงค์ ขอบเขต คำจำกัดความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติ เอกสารบันทึก | 3 3 3 3 3-5 5 |

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อใช้อธิบายขั้นตอนการล้างเครื่องบรรจุของเหลวขนาด IBC ในโรงงานบริษัท ไวต้า จำกัด

- ขอบเขต

  - การล้างเครื่องบรรจุของเหลวขนาด IBC อาคารแบ่งบรรจุ ส่วนโรงงานผลิต บริษัท ไวต้า จำกัด

- คำจำกัดความ

  - ของเหลว = กรดฟอร์มิก ,กรดโพรพิโอนิก เป็นต้น

  - ขนาด IBC   =  ภาชนะบรรจุแบบ IBC

  - การล้าง = การทำความสะอาดให้ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

  - เครื่องบรรจุ = ไลน์การบรรจุของเหลว

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  - สำหรับไลน์โหลดจากรถ ISO tank โดยตรง (direct load)

    - บรรจุน้ำประปาลงใน  ISO TANK/แหล่งน้ำอื่น  ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการล้างไลน์  หากต้องการล้าง 1 ครั้ง จะใช้น้ำล้าง 7 ตัน หรือ 7,000 kg

    - ทำการปล่อยไล่กรดตามท่อ CV-5 จำนวน 2 วาล์วและหัวแพ็ค โดยเปิดวาล์วแล้วใช้ภาชนะ

รองรับไว้จนหมด จากนั้นเก็บกรดแยกไว้ในถัง Drain ติดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน

2

1

ตำแหน่ง CV-5                                                             หัวแพ็ค

    - นำน้ำที่บรรจุลงใน ISO TANK ต่อเข้ากับปั้มหมายเลข P-002 จากนั้นก็เปิดปั้ม ให้น้ำมาที่หัวบรรจุแล้วปล่อยน้ำลงถัง IBC ถังละ 1000 kg ทั้งหมดจำนวน 7 IBC จากนั้นเก็บตัวอย่างน้ำถัง IBC ที่ 7 ไปทดสอบความเข้มของฟอร์มิกโดยห้องปฏิบัติการ ผลต้องเป็น Non detect จึงจะผ่าน หากไม่ผ่านให้ปล่อยน้ำต่อจนกว่าจะผ่านจากนั้นบันทึกลงในเอกสาร FM-PP-102FE  รายงานการล้างเครื่องบรรจุ (Flushing Report)

    - ก่อนบรรจุกรด ให้ปล่อยไล่น้ำ ตามท่อ CV-5 จำนวน 2 วาล์วและ BV3 จำนวน 1 วาล์ว และ BV7 จำนวน 1 วาล์ว โดยเปิดวาล์วแล้วใช้ภาชนะรองรับไว้จนหมด รวมถึงปล่อยน้ำส่วนที่ค้างหัวบรรจุให้หมด โดยสามารถนำน้ำทิ้งลงท่อน้ำปกติ

BV3                       		              BV7

    - ก่อนบรรจุกรดให้ปล่อยกรดไล่กั่วท่อ 300 kg ลงในถัง IBC Drain แยกไว้ ติดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน

    - จากนั้นปล่อยกรดต่ออีก 100 kg แยกไว้อีกถัง ติดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน แล้วเก็บตัวอย่างให้ QC ทดสอบ

    - ทำการ Drain ต่ออีก 100 kg แล้วเก็บตัวอย่างให้ QC ทดสอบ หากผลผ่านบรรจุกรดลงถัง IBC ได้

    - จากนั้นล้างหลังบรรจุแล้วเสร็จ ตามกระบวนการ 5.1.1-5.1.4

  - สำหรับไลน์โหลดจาก Storage tank

    - ทำการปล่อยไล่กรดตามท่อ CV-5 จำนวน 2 วาล์วและหัวแพ็ค โดยเปิดวาล์วแล้วใช้ภาชนะรองรับไว้จนหมด  จากนั้นทิ้งน้ำลงรางน้ำปกติ

    - จากนั้นปล่อยกรดจาก Storage tank  กั่วท่อจำนวน 25 kg แล้วแยกเก็บติดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน

    - ปล่อยกรดอีกจำนวน 30 kg ลงใน IBC แล้วเก็บตัวอย่างให้ QC ทดสอบ หากค่าผ่านสามารถบรรจุได้

6.  เอกสารบันทึก

-